|  | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB Služba informatičkih usluga Kišpatićeva 12 10 000 Zagreb |
| --- | --- |

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: Integrirana usluga računalnog ispisa (IURIs)

- Opis predmeta nabave

Predmet nabave je Integrirana usluga računalnog ispisa (u daljem tekstu „IURIs“) i naplata putem TPS (trošak po ispisanoj stranici) na instaliranim pisačima i uređajima za ispis (dalje u tekstu „ispisni uređaji”). Usluga obuhvaća:

  - korištenje programskog rješenja s instalacijom te podrškom koja pruža mogućnosti nadzora, upravljanja i optimizacije ispisa i troška ispisa,

  - usluga hardverskog održavanja ispisnih uređaja

  - isporuka i instalacija novih ispisnih uređaja o trošku Ponuditelja do maksimalnog ukupnog broja 2045 ispisnih mjesta

  - isporuka i zamjena potrošnog materijala na ispisnim uređaji o trošku Ponuditelja prema popisu u nastavku (uključujući Zebra uređaje) te zbrinjavanje istrošenog potrošnog materijala s uključenom isporukom papira na definirana mjesta po svakoj ORJ

  - dostava mjesečnog izvještaja i usluga savjetovanja po pitanju optimizacije sustava ispisa: smanjenje ispisnih mjesta i ispisnih uređaja preusmjeravanjem ispisa na centralne ispisne uređaje, reduciranje ispisa poslovno neopravdanog sadržaja, poboljšanje karakteristika pisača, edukacija i savjetovanje korisnika po pitanju prihvatljivog i preporučenog načina ispisa…

  - kompletna usluga (isporuka potrošnog materijala, održavanje ispisnih uređaja, instalacija novih ispisnih uređaja) mora biti u skladu s ugovorenom razinom servisne usluge (SLA).

  - Ponuditelj mora osigurati ukupnu minimalnu rapoloživost usluge od 99,90% godišnje uz maksimalnu kontinuirani prekd (nedostupnost) od 2 radna sata

  - Ponuditelj mora osigurati tajnost podataka Naručitelja:

    - Vađenje i uništavanje privremene ili trajne memorije uređaja ili brisanje iste prilikom odnosa uređaja na servis ili prilikom rashoda

    - Potpisom NDA za svu ostale informacije i ispisnu dokumentaciju koju će zaposlenici ponuditelja dobiti izravno ili neizravno od djelatnika Naručitelja

Tablica SLA:

| SLA | Raspon radnog vremena | Vrijeme do odaziva | Vrijeme do uspostave pune funkcionalnosti | Okvirni broj pisača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLA1 | 0 – 24h | 15min | 1h | 300 |
| SLA2 | 07:00 – 22:00h | 15min | 8h | 600 |
| SLA3 | 07:30 – 15:30h | 15min | 24h | 1145 |

SLA1 – Hitne službe s radnim vremenom 0 – 24h, 365 dana u godini

SLA2 – sve ostale organizacijske jedinice i korisnici s radnim vremenom 07:00 – 22:00h,radnim danom. SLA3 – sve ostale organizacijske jedinice i korisnici s radnim vremenom 07:30 – 15:30h,radnim danom.

Ponuditelj je obvezan dostavljati redovito izvješće o ispunjenju SLA pokazatelja u okviru mjesečnog izvještavanja, koje mora sadržavati podatke o dostupnosti usluge, zaprimljenim prijavama, vremenima odaziva i vremenima uspostave pune funkcionalnosti.

Potrebno je nadzirati sve ispisne uređaje u organizaciji te dostavljati potrošni materijal na definiranu lokaciju prije nego je prestao ispis ili nestalo papira kako bi korisnik mogao vršiti uobičajene operacije bez zastoja.

Funkcionalnosti potrebne za kvalitetno praćenje ispisa: - Kako bi se pravilno pratila naplata, potrebno je isporučiti programsko rješenje koje mora razlikovati crno bijeli ispis od ispisa u boji na nivou dokumenta i brojaču stranica. Potrebno je vođenje evidencije potrošnje po ispisnim uređajima, vrsti ispisa, po korisnicima i ustrojbenim jedinicama. - Kako bi se potrošni materijal stigao distribuirati na vrijeme, potrebno je pratiti stanje tonera te davati alarme niske razine tonera bez obzira na tehnologiju, brand, starost i način povezivanja ispisnih uređaja. Ponuditelj je dužan osigurati demonstraciju nuđenog programskog rješenja na zahtjev Naručitelja. - Potrebno je kroz servisnu programsku podršku pratiti osnovna stanja potrošnog materijala (toneri, photoconductori, bubnjevi i sl.): postotak istrošenosti, predviđeno vrijeme zamjene, status određenog tonera ili dijela u procesu naručivanja te izdavati potvrdu korisniku nakon završene servisne aktivnosti i uspostave pune funkcionalnosti na ispisnim uređajima. Ostale funkcionalnosti - Rješenje mora slati automatske poruke e-mailom o greški na ispisnim uređajima. - Rješenje mora generirati korisniku prilagođene automatske izvještaje o ispisu i slati ih e-mailom. - Rješenje mora podržati Follow Me funkcionalnost i autentikaciju PINom i RFID karticom na TIP 2, TIP 4 i TIP 5 uređajima za ispis. - Autentifikacija za ispis na ostalim ispisnim uređajima mora biti obuhvaćena tijekom autentifikacije na računalo čime se po ispisu radi i adekvatni log odnosno statistički izvještaj. - Follow me opcija mora podržavati programsku podršku obzirom da savjetuje korisnika o preusmjeravanju ispisa na veći uređaj u slučaju podkapacitiranosti lokalnog uređaja ili previsoke cijene količinskog printanja na neadekvatnom uređaju - Rješenje mora podržavati klijent aplikaciju za praćenje količine i troška ispisa s lokalnog računala od strane korisnika - Rješenje mora podržavati hrvatski jezik na administrativnim i MFD sučeljima. - Rješenje mora biti podržano na klijentskim operativnim sustavima koji su u aktivnoj podršci proizvođača i u standardu Naručitelja Usluga hardverskog održavanja instaliranih ispisnih uređaja Rezervni dijelovi i rad moraju biti uključeni u cijenu. Za ispisne uređaje koji se nalaze na popravku potrebno je osigurati odgovarajuću zamjensku opremu minimalnih specifikacija kao ispisni uređaj koji je na servisu. U tablici u privitku („Popis ispisnih uređaja“) su navedeni vrste i količine ispisnih uređaja za koje je potrebno osigurati hardversko održavanje i zamjenu potrošnog materijala (uz dozvoljena odstupanja u tablici od 5% zbog aktualnih promjena u inventarskom sustavu) s navedenom razinom servisne usluge (SLA). Usluga hardverskog održavanja uključuje: - uslugu kontakt centra 365/7/24 za prijavu kvara direktno od korisnika - helpdesk alplikacija za prijavu kvara sa sljedećim funkcionalnostima: - mogućnost prijave od strane korisnika preko web portala i mobilne aplikacije putem skeniranja identifikacijske oznake ili koda pisača - praćenje statusa ticketa - praćenje SLA kroz helpdesk aplikaciju - izrada mjesečnog izvještaja o izvršenim servisima - pregled povjesti intervencija na uređajima - otvaranje ticketa za zamjenu tonera automatski alertom iz sustava za upravljanje ispisom - potpisivanje ticketa od strane korisnika putem mobilnog ili tablet uređaja - vođenje statistike kvarova i zamjene uređaja

- izlazak na teren i popravak postojećeg ili zamjenu neispravnog uređaja s odgovarajućim zamjenskim uređajem što podrazumijeva sljedeće: - konfiguracija zamjenskog uređaja mora biti identična ili bolja od uređaja uzetog na popravak - vrijeme zamjene neispravne opreme mora biti sukladno tablici SLA za svaki uređaj - popravak neispravnog uređaja uključuje sve rezervne dijelove i rad tehničara - vraćanje uređaja nakon popravka i dovođenje u funkcionalno stanje ispisnog mjesta - instalacija korporativnog softvera Naručitelja na računalnu opremu nakon popravka (ako je potrebno, npr. Skripte za postavljanje „zadanog pisača“) - vraćanje ispisnog uređaja u funkciju nakon zaglavljenja papira u slučaju da krajnji korisnik nije u mogućnosti samostalno otkloniti kvar - rješavanje problema zbog krivo instaliranih pogonskih programa (driver), te općenito probleme koji su vezani uz sistemsko održavanje pisača - fizičko preseljenje i instalacija ispisnog uređaja na drugu lokaciju na zahtjev odgovorne osobe naručitelja - uslugu čišćenja/zamjene kutije za otpadni toner (za ispisne uređaje u kojima je kutija standardni dio) – usluga čišćenja se mora odraditi izvan radne lokacije korisnika tj. uređaja za ispis odnosno na za to unaprijed definiranom mjestu - periodičko ili po zahtjevu korisnika čišćenje tj. ispuhavanje ispisnih uređaja od rasutog tonera - usluga čišćenja se mora odraditi izvan radne lokacije korisnika tj. uređaja za ispis odnosno na za to unaprijed definiranom mjestu - Naručitelj će Ponuditelju osigurati servisnu prostoriju unutar lokacije Kišpatićeva 12, za smještaj djelatnika Ponuditelja i opreme te rezervnih dijelova i potrošnog materijala Usluga NE uključuje: - Dobavu priključka za električnu energiju - Trošak električne energije - Potreban namještaj za smještaj uređaja - Dostavu/dopremu ispisnog materijala/dokumenata krajnjim korisnicima - Rješavanje problema s ispisom iz pojedinih aplikacija - Zamjenu oštećenih dijelova pisača do čijeg oštećenja je došlo nestručnim i nepravilnim rukovanjem od strane krajnjeg korisnika Usluga najma, isporuke i instalacije novih uređaja za ispis U svakodnevnom radu, na svim lokacijama odnosno mjestima isporuke usluge okvirno 6.200 djelatnika Naručitelja koriste ispisne uređaje kao osnovno sredstvo na 3.300 računala na kojima se koristi usluga ispisa. Naručitelj ima potrebu koristiti, a Ponuditelj ima obavezu isporučiti do ukupno 2.045 ispisnih uređaja na kojima će se koristi usluga ispisa. Svi isporučeni uređaji moraju biti novi, nekorišteni. Naručitelj trenutno ima 2.145 ispisnih uređaja: o 150 uređaja u svom vlasništvu te o 1895 ispisnih uređaja u najmu Od Ponuditelja se očekuje da najkasnije 30 dana po potpisu Ugovora zamijeni ispisne uređaje koji se trenutno nalaze u najmu, a u međuvremenu za njih osigura adekvatno održavanje i potrošni materijal. Također se od Ponuditelja očekuje da osigura dostatnu količinu ispisnih uređaja do ukupnog broja 2045 uređaja. Svi isporučeni uređaji moraju biti novi, nekorišteni. Usluga zamjene potrošnog materijala Zamjena potrošnog materijala o trošku Ponuditelja uključuje:

- zamjenu istrošenog potrošnog materijala odnosno zamjenu svih dijelova ispisnih uređaja uključujući tonere, tinte, bubnjeve, photoconductore i sl. za koje proizvođač definira trajanje brojem ispisanih stranica - zamjena potrošnog materijala mora biti provedena prije prestanka ispisa na lokaciji ispisnog uređaja - zamjena mora biti provedena na osnovu informacija koje daje programska podrška bez obzira na način povezanosti uređaja (lokal, mrežni) tako da korisnici nemaju prekida u radu - vođenje i pregled statusa potrošnog dijela kroz aplikaciju koja u sebi sadrži osnovne podatke: - postotak istrošenosti, njegov status nakon alarma (PartNo, naručeno, u čekanju sa zamjenskim ispisnim uređajem, isporučeno-ugrađeno), - statistiku zamjene po pisaču - sav istrošeni potrošni materijal treba propisno zbrinuti o trošku Ponuditelja te o učinjenom izdati odgovarajuću potvrdu na zahtjev Naručitelja Potrošni materijal je definiran: - za svu opremu potrošni materijal mora biti isključivo originalan. Usluga isporuke papira Isporuka papira uključuje: - isporuka papira vrši se na unaprijed definiranu centralnu lokaciju svake ustrojbene jedinice, u intervalima koji će se naknadno definirati s krajnjim korisnikom Naručitelja i Ponuditeljem - isporuka mora biti odrađena prije nestanka papira tj. minimalne zalihe - zamjena mora biti provedena na osnovu informacija koje daje programska podrška tako da se određeni „buffer“ ostavlja kao rezerva u slučaju korištenja papira u druge svrhe. Naručitelj će osigurati prostor na lokaciji Rebro kao manje priručno skladište na usluzi Ponuditelju - korekcija obračuna količine papira, u koliko je isporučena količina veća od one ustanovljene programskom podrškom koja nadzire ispis i kopiranje biti će obračunata posebno sukladno troškovniku - uz obračun korekcije isporučeno / prebrojano mora biti ispostavljen izvještaj koji razrađuje razliku u potrošnji papira na kopiranje i ispis s viškom isporuke za svako ispisno mjesto sukladno izvještajima programske podrške (vidi stavak 1.) kako bi bilo moguće provjeriti manjkove iznad dopuštene tolerancije od 5% - papir mora biti slijedećih karakteristika : - GRAMATURA: ISO 536 80 g/m2 (uz dozvoljena odstupanja sukladno ISO standardu) - DEBLJINA: ISO 534 min. 100 μm (uz dozvoljena odstupanja sukladno ISO standardu) - NEPROZIRNOST: ISO 2471 min 92 (uz dozvoljena odstupanja sukladno ISO standardu) - VLAŽLJIVOST: ISO 287 4.6 ml/min (uz dozvoljena odstupanja sukladno ISO standardu) - CIE BJELINA: ISO 11475 min 146 (uz dozvoljena odstupanja sukladno ISO standardu) - Ponuditelj je dužan u redovnom mjesečnom izvještaju kojeg će dostavljati do 10. u mjesecu za prethodni mjesec voditi statistiku isporučenog papira po mjestu/lokaciji isporuke uz naznaku imena ovlaštenog predstavnika korisnika koji je preuzeo papir Zahtjevi kibernetičke sigurnosti (ZKS i NIS2) Naručitelj je obveznik Zakona o kibernetičkoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 14/24; u daljnjem tekstu: ZKS), kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2022/2555 (NIS2). Sukladno navedenom, Ponuditelj je obvezan osigurati da isporučeno rješenje i pripadajuće usluge (hardver, softver i povezane mrežne usluge u okviru usluge ispisa i upravljanja ispisom) budu projektirani, konfigurirani i održavani na način koji omogućuje Naručitelju provedbu mjera upravljanja kibernetičkim rizicima te učinkovito postupanje u slučaju kibernetičkih sigurnosnih incidenata. Sigurnost podataka i autentifikacija Enkripcija u prijenosu Administracijski i korisnički promet povezan s upravljanjem ispisom mora biti zaštićen kriptografskim protokolima, minimalno TLS 1.2, a gdje je tehnički dostupno i primjenjivo, preporučuje se primjena TLS 1.3 ili ekvivalentnog sigurnog protokola. Enkripcija podataka u mirovanju (kad je primjenjivo) Uređaji koji sadrže lokalnu pohranu podataka (npr. tvrdi disk ili SSD) moraju imati mogućnost aktiviranja enkripcije pohrane i privremenih podataka/poslova ispisa kriptografskom snagom najmanje AES-256 ili ekvivalentne razine sigurnosti sukladno industrijskim standardima. Ponuditelj je obvezan, na zahtjev Naručitelja, dostaviti dokaz o aktivaciji enkripcije (npr. konfiguracijski zapis, ispis postavki ili službena tehnička dokumentacija proizvođača). Autentifikacija i siguran ispis Neautentificirani ispis nije dopušten. Rješenje mora podržavati autentifikaciju korisnika najmanje jednim od sljedećih načina: - PIN - identifikacijska kartica (RFID) - integracija s imenikom korisnika (npr. Active Directory/LDAP ili ekvivalent) Za administrativne pristupe mora, gdje je dostupno u rješenju, biti omogućena dodatna razina autentifikacije (npr. višefaktorska autentifikacija ili ekvivalentna mjera). Sigurno brisanje podataka prije servisa ili otpisa Za uređaje koji se šalju na servis, zamjenu ili trajni povrat, Ponuditelj mora provesti postupak sigurnog brisanja lokalne pohrane (ako postoji), sukladno važećim sigurnosnim standardima, te na zahtjev Naručitelja dostaviti potvrdu o provedenom postupku. Mrežna i operativna sigurnost Mrežna segmentacija i ograničenja Pisači i višefunkcijski uređaji moraju se moći logički izdvojiti (npr. VLAN ili ekvivalent) te konfigurirati na način koji ograničava pristup i onemogućuje izravni pristup kritičnim informacijskim sustavima Naručitelja. Siguran nadzor i upravljanje Za nadzor i upravljanje uređajima mora biti podržan sigurni protokol (npr. SNMPv3) ili ekvivalentna metoda koja osigurava autentikaciju i enkripciju komunikacije. Logiranje i integracija sa sustavima za centralno prikupljanje logova Rješenje mora omogućiti generiranje i izvoz sigurnosno relevantnih zapisa, koji minimalno uključuju: - administrativne prijave - promjene konfiguracije - događaje autentifikacije - višestruke neuspjele pokušaje prijave Navedeni zapisi moraju se moći izvoziti prema sustavima za centralno prikupljanje logova Naručitelja (npr. SIEM), putem standardnih protokola ili sučelja (npr. Syslog, API, proizvođački konektori ili ekvivalent). Detekcija sigurnosno relevantnih anomalija Rješenje mora omogućiti generiranje upozorenja i audit zapisa za sigurnosno relevantne događaje u kontekstu ispisa i upravljanja ispisom, u okviru funkcionalnosti samog sustava, uključujući primjerice: - višestruke neuspjele pokušaje autentifikacije - neuobičajeno velik broj poslova ispisa u kratkom vremenu po korisniku ili uređaju - neovlaštene ili neuobičajene promjene kritičnih postavki Navedeni događaji moraju se moći proslijediti u sustav centralnog logiranja Naručitelja. Napredne sigurnosne analitičke funkcionalnosti (npr. EDR/XDR sustavi) nisu predmet ovog zahtjeva. Revizija, kontinuitet i dokazivost Sigurnosna dokumentacija i dokazivost Ponuditelj mora dostaviti osnovnu sigurnosnu dokumentaciju za isporučeno rješenje, koja uključuje opis: - sigurnosnih postavki - upravljanja korisnicima i ulogama - dostupnih kriptografskih opcija - mehanizama logiranja i integracije s centralnim sustavima logiranja Certifikati ili ekvivalentni dokazi Ako Ponuditelj posjeduje certifikat ISO/IEC 27001 (ili ekvivalent), može ga dostaviti kao dokaz zrelosti sigurnosnih procesa. Ako takav certifikat ne posjeduje, obvezan je dostaviti opis internih sigurnosnih politika i kontrola koje primjenjuje, uključujući najmanje: - kontrolu pristupa - upravljanje promjenama - upravljanje ranjivostima - postupanje s incidentima Kontinuitet poslovanja i oporavak Ponuditelj mora imati plan oporavka za ključne komponente rješenja potrebne za pružanje usluge (npr. sustav upravljanja ispisom i konfiguracije). Najmanje jednom godišnje Ponuditelj mora provesti provjeru povrata (restore) ključnih konfiguracija te Naručitelju dostaviti zapisnik o provedenoj provjeri. Čuvanje logova Rješenje mora omogućiti zadržavanje i/ili izvoz logova radi čuvanja kod Naručitelja. Minimalno razdoblje čuvanja logova određuje Naručitelj u skladu s internim pravilima i važećim propisima, a Ponuditelj mora omogućiti tehničku provedbu tog zahtjeva. Incidenti, suradnja i obveze Ponuditelja Obavještavanje o incidentima (ugovorni SLA) U slučaju saznanja ili opravdane sumnje na kibernetički sigurnosni incident ili kompromitaciju koja može utjecati na predmetnu uslugu, Ponuditelj je obvezan obavijestiti Naručitelja bez odgode, a u pravilu najkasnije u roku od 1 sata od saznanja o incidentu. Ponuditelj je obvezan aktivno surađivati u analizi i sanaciji incidenta, uključujući dostavu relevantnih logova, tehničkih informacija i preporuka mjera. Podrška za zakonsko izvještavanje Ponuditelj je obvezan pružiti Naručitelju potrebne tehničke informacije i dokaze radi ispunjavanja obveza izvještavanja prema nadležnim tijelima, sukladno važećim propisima i smjernicama za prijavu značajnih kibernetičkih incidenata (uključujući nacionalne platforme poput PiXi gdje je primjenjivo). Ova obveza ne predstavlja prijenos regulatorne odgovornosti ili eventualnih sankcija na Ponuditelja. Sigurnost lanca opskrbe Ponuditelj mora, na zahtjev Naručitelja, dostaviti: - popis ključnih proizvođača i komponenti rješenja (hardver i softver) - opis postupka obavještavanja o sigurnosnim zakrpama i ranjivostima koje utječu na isporučeno rješenje Povjerljivost i upravljanje pristupima Osobe Ponuditelja koje imaju pristup sustavima ili prostorima Naručitelja moraju biti obuhvaćene obvezom povjerljivosti. Administrativni pristupi moraju se dodjeljivati u skladu s načelom najmanjih privilegija te biti vremenski i funkcionalno ograničeni na potrebe isporuke i održavanja usluge.

2. Isporuka

Usluga se isporučuje na šest osnovnih lokacija Naručitelja: - Jordanovac 104, - Kišpatićeva 12, - Šalata 4- 6, - Petrova 13, - Gundulićeva 5 i - Božidarevićeva 11 na kojima djelatnici Naručitelja koriste uređaje za ispis kao osnovno sredstvo za rad.

3. Detaljna tehnička specifikacija

Tehnička specifikacija se sastoji od tablice obaveznih minimalnih ili maksimalno dopuštenih tehničkih karakteristika gdje Ponuditelj mora ispuniti priloženu tablicu za cjelokupnu opremu te navesti referencu na stranicu kataloga za svaku stavku za koju se isto traži ili potvrdu proizvođača.

Specifikacija općih tehničkih i funkcionalnih zahtjeva sustava za nadzor i upravljanje ispisom:

| Traženo |  | Ponuđeno (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Specifikacija programskog rješenja |  |
| 1.1 | Implementacija sustava na infrastrukturi Naručitelja sa uključenim svim licencama i pravima na nadogradnje tijekom ugovornog razdoblja. |  |
| 1.2 | Prijava u sustav mora biti jedinstvena SSO bez obzira da li se koristi jedna ili više aplikacija za nadzor |  |
| 1.2 | Instalacija programske podrška za: nadzor uređaja, direktna nadogradnja firmware-a uređaja, sustav za upravljanje ispisom, sustav za kriptiranje skeniranih dokumenata kao i sustav sigurnosti koji prati ispisne politike, izvještajni sustav, helpdesk sustav, sustav upravljanja osnovnim sredstvima |  |
| 1.3 | Uključivanje dijela postojećih uređaja u vlasništvu KBCZG u sustav koji tehničkim karakteristikama podliježu mogućnostima spajanja na programsku podršku za nadzor i upravljanje ispisom |  |
| 1.9 | Definiranje politika koje će se primjenjivati za sigurnosne grupe (GPO) radi boljeg nadzora, poglavito u dijelu nadzora provođenja sigurnosnih politika nad imeničkom infrastrukturom treba proširiti funkcionalnosti alata s dodatnim modulima koji će omogućiti prikupljanje sigurnosnih logova na mreži vezanim uz programsku podršku za nadzor i upravljanje ispisom te izvještavanje u skladu s potrebama. |  |

| 1.10 | Vođenje evidencije potrošnje po ispisnim uređajima, vrsti ispisa, po korisnicima i ustrojbenim jedinicama |  |
| --- | --- | --- |
| 1.11 | Praćenje stanja tonera te davanje alarma niske razine tonera koristeći podatke iz MIBa samog uređaja |  |
| 1.12 | Praćenje stanja potrošnog materijala (photoconductori, bubnjevi transferbelt i ostalo koristeći podatke iz MIBa samog uređaja): postotak istrošenosti, predviđeno vrijeme zamjene, status određenog dijela u procesu naručivanja te izdavanje potvrde korisniku nakon završene servisne aktivnosti i uspostave pune funkcionalnosti na ispisnim uređajima |  |
| 1.13 | Slanje automatske poruke e-mailom o greški na ispisnim uređajima |  |
| 1.14 | Generiranje korisniku prilagođenih automatskih izvještaja o ispisu i slanja e-mailom na definirane adrese u KBCZG-u |  |
| 1.15 | Nabava potrošnog materijala o trošku Ponuditelja u roku ugovorenom kroz SLA prije prestanka ispisa na uređaju, zamjenu tonera na uređaju u pravilu izvršava Ponuditelj. |  |
| 1.16 | Vođenje evidencije stanja ispisnih uređaja kao objekata uključujući sve promjena nastale na uređaju : servisne, lokacijske, amortizacijske |  |
| 1.17 | Zbrinjavanje nastalog otpada iz procesa ispisnog rješenja sukladno zakonskim regulativama o zbrinjavanju otpada. |  |
| 1.18 | Izvještavanje s razradom podataka na teme: troškovi, projekti, sigurnost, imovina. |  |
| 1.19 | Kvartalni konsolidacijski izvještaj koji razrađuje detaljne preporuke smanjenja troškova ispisa, konsolidacije poslovnih procesa vezanih uz ispis, smanjenje angažmana KBCZG resursa. |  |
|  | Usluga preinaka na postojećem Microsoft sučelju u koordinaciji s Naručiteljem | Ponuđeno (DA/NE) |
| 1.20 | Analiza i provjera trenutnog stanja infrastrukture Active Directory forresta i domena |  |
| 1.21 | Redizajn i nadogradnja Active Directory infrastrukture za podršku integralnom upravljanju ispisom. Ponuditelj koristi postojeći imenički sustav za autentikaciju i grupe; promjene se provode isključivo uz odobrenje Naručitelja kroz postupak upravljanja promjenama. |  |
| 1.22 | Revizija postojećih politika kao podrška integralnom upravljanju ispisom |  |
| 1.23 | Kreiranje sigurnosnih grupa u AD-u u koordinaciji s Naručiteljem. |  |
| 1.24 | Dodjeljivanje korisnika sustava integralnog upravljanja ispisom u odgovarajuće OU i sigurnosne grupe. |  |
| 1.25 | Definiranje politika koje će se primjenjivati za sigurnosne grupe (GPO) radi boljeg nadzora, poglavito u dijelu nadzora provođenja sigurnosnih politika nad imeničkom infrastrukturom. Modul ne smije zahtijevati dodatno licenciranje Microsoft proizvoda.Traži se isporuka funkcionalnosti sustava za nadzor i izvještavanje s uključenim pravom korištenja do 15 izvještaja i neograničenog broja korisnika. |  |
| 2. | Specifikacija programskog rješenja za nadzor uređaja PONUĐENO RJEŠENJE: | Ponuđeno (DA/NE) |
| 2.1. | Sustav mora omogućiti tehničko praćenje mrežnih pisača |  |
| 2.2. | Praćenje pisača mora se vršiti iz MIBa uređaja. Podaci koji se trebaju prenijeti i obraditi su stanja potrošnih materijala, svi alarmi vezani uz status uređaja kao i servisne pojedinosti iz uređaja |  |

| 2.3. | Sustav mora samostalno izraditi kalendar predviđenih servisa te najaviti korisniku i ostalim konkretno zainteresiranim službama ( tehnika, zaštita i sl. ) dolazak i predviđeno trajanje potrošnih dijelova poput: zamjene tonera, transfer belt, waste tonera, fuser kitova… |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4. | Sustav mora dati preciznu procjenu trajanja po danima potrošnog materijala. |  |
| 2.5 | Sustav mora dati preciznu ocjenu prosječnog zacrnjenja ispisa, odnosno ekonomičnosti potrošnje na nivou dokumenta ili razdoblja |  |
| 2.6. | Sustav sa gore navedenim funkcionalnostima mora podržavati mrežne uređaje: laser ili ink tehnologije |  |
| 2.7. | Sustav smije čitati i prenositi isključivo tehničke podatke, Sustav mora imati mogućnost blokade uvida u podatke o korisnicima (GDPR ) Sustav mora omogućiti upravljanje pristupom podacima o korisnicima po ulogama, uz mogućnost ograničenja prikaza korisničkih podataka prema pravilima Naručitelja. |  |
| 2.8. | Rješenje mora biti projektirano tako da ne uzrokuje značajno povećanje mrežnog prometa. |  |
| 3. | Specifikacija programskog rješenja za upravljanje ispisom PONUĐENO RJEŠENJE: | Ponuđeno (DA/NE) |
| 3.1. | Sustav mora funkcionirati kroz API |  |
| 3.2. | Sustav mora podržavati vodeće proizvođače ispisnih uređaja poput slijedećih proizvođača: Canon, HP, Lexmark, Minolta, Kyocera za koje je sam proizvođač predvidio mogućnost spajanja na sustav za upravljanje ispisom |  |
| 3.3. | Sustav mora podržavati RFID autentikaciju na postojećim karticama KBCZG-a |  |
| 3.4. | Sustav mora automatski arhivirati ispisne poslove prema konkretnom zadatku KBCZG-a a za definirane grupe korisnika |  |
| 3.5. | Sustav naprednih funkcionalnosti (scan, autentikacija, followMe) mora u potpunosti biti integriran sa MFD sučeljem svakog uređaja u floti |  |
| 3.6. | Sustav mora biti upravljan kroz web sučelje |  |
| 3.7. | Sustav mora podržavati hrvatski jezik |  |
| 3.8. | Sustav mora podržavati različite razine pristupa i sigurnosti |  |
| 3.9. | Sustav mora imati automatski backup |  |
| 3.10 | Sustav mora blokirati MFD i pristup uređaju do trenutka autorizacije |  |
| 3.11 | Sustav mora kriptirati komunikaciju između korisnika i uređaja: scaniranje i ispis |  |
| 3.12 | Sustav mora imati mogućnost upotrebljavati “watermark” obilježavanje kao i ostalo jednoznačno obilježavanje stranica |  |
| 3.13 | GDPR: Sustav mora imati mogućnost uništavanja logiranih dokumenata i podataka na zahtjev korisnika s pravom |  |
| 3.14 | Sustav mora prepoznavati aliase, preuzimati podatke iz više domena odnosno različitih organizacijskih jedinica |  |
| 3.15 | Sustav mora podržavati MS active directory, LDAP, Google G suite, Apple directory, Azur directory |  |
| 3.16 | Sustav mora upravljati MFD sučeljem masovno, grupno, pojedinačno dizajnom i dodatavanjem funkcionalnosti kroz admin web sučelje |  |

| 3.17 | Sustav mora omogućiti i upravljati ispisom iz aplikacija definiranih od strane KBCZG sa sigurnosnim opcijama kao i arhiviranjem logova koji se smatraju bitnima |  |
| --- | --- | --- |
| 3.18 | Sustav mora omogućiti i upravljati ispisom iz Microsoft Windows, LINUX, ANDROID, IOS sa sa sigurnosnim opcijama |  |
| 3.19 | Sustav mora omogućiti mobilno printanje |  |
| 3.20 | Sustav mora omogućiti direktan prihvat XLSX, DOCX i PDF datoteka također u: PCL, PCL6, HPGL, PostScript, PCL-GUI, XPS formatima |  |
| 3.21 | Sustav mora omogućiti povlačenje ispisnih poslova tek nakon autorizacije I to prema izboru korisnika jedan ili više njih. Ostali nepreuzeti poslovi moraju ostati u spoolu do poziva ili se uništavaju nakon zadanog vremena |  |
| 3.22 | Sustav mora omogućiti ispis na univerzalni print driver kako bi se pojednostavnio ispis i reducirao broj upravljačkih programa |  |
| 3.23 | Sustav mora omogućiti FollowMe funkcionalnost |  |
| 3.24 | Sustav mora omogućiti provođenje ispisnih politika. Između ostalog : - preusmjerenja na uređaj na kojem jeftiniji ispis, - forsiranje duplexa cb ispisa, - zabrane kolora određenim grupama, - dodjele kvota, - različitih statusa i politika različitim grupama i organizacijama. - zabrane printanja više kopija - zabrane printanja veće nego je print file - zabrane printanja većih formata - zabrane printanja kopija u kratkom vremenu Sustav mora na zaslonu korisnika prikazati poruku o generiranom trošku |  |
| 3.25 | Sustav mora imati mogućnost alarmiranja administrator o prekršajima ili sigurnosnim probojima |  |
| 3.26 | Sustav mora podržavati različit dizajn korisničkog sučelja na različitim MF uređajima |  |
| 4. | Specifikacija naprednog izvještajnog programskog rješenja PONUĐENO RJEŠENJE: | Ponuđeno (DA/NE) |
| 4.1. | Sustav mora precizno razaznati količinu i trošak ispisa, scaniranja i kopiranja razdvojivši cb i kolor stranice do novog samog dokumenta |  |
| 4.2. | Sustav mora moći izraditi izvještaje za korisnike, grupe, odjele, ispostave, organizacijske cjeline, troškovne centre, projekte, uređaje, grupe uređaja itd |  |
| 4.3. | Sustav mora razraditi potrošnju prema kataloškim brojevima različitih vrsta potrošnog materijala te voditi servisnu statistiku kvarova integracijom sa sustavom upravljanja osnovnim sredstvima |  |
| 4.4. | Sustav mora izvještavati detaljno o prekapacitiranim i podkapacitiranim uređajima vodeći statistike te oblikujući konsolidacijski kvartalni izvještaj |  |
| 4.5. | Sustav mora pratiti zaštitu okoliša u smislu izvještaja o utrošenoj električnoj energiji, papiru te količini tonera koji su uništeni |  |
| 5. | Programska podrška za skeniranje PONUĐENO RJEŠENJE: | Ponuđeno (DA/NE) |

| 5.1. | Sustav mora imati mogućnost limitiranja skeniranog dokumenta, kriptiranja file-a te primanja isključivo osobi koja je identično autenticirana na oba uređaja ( Računalo i MFU ) U slučaju da se doc ne preuzme u roku X mogućnost neopozivog brisanja |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Skeniranje I sve funkcionalnosti moraju podržavati najmanje : PDF, Searchable PDF, Tiff, JPG, Doc, DocX, XLS, XLSX |  |
| 5.3. | Sustav mora imati mogućnost dizajna MFD sučelja sa procesima obrade dokumenta |  |
| 5.4. | Sustav mora imati mogućnost posebne obrade skeniranog dokumenta preko korisničkog portala te dostavu na zadane adrese kako bi se postigle obrade i dorade dokumenata u poslovnim procesima |  |
| 5.5. | Sustav mora moći primati skenirane dokumente zajedno s metapodacima u XML formi, obraditi ih te promijeniti metapodatke i spremiti odnosno proslijediti u bilo kojoj ekstenziji |  |
| 5.6. | Sustav mora imati mogućnost spremanja file-a i dodjeljivanja drugom korisniku na kasniju obradu |  |
| 5.7 | Sustav mora imati mogućnosti slanja dokumenta na više različitih prethodno definiranih korisnika u zadanom procesu |  |
| 5.8 | Sustav mora imati mogućnost kreiranja različitih dizajna template-a za različite procese ili korisnike |  |
| 5.9 | Sustav se mora koristiti bez posebne naplate u smislu troška po stranici ili licenci ili bilo kojem drugom obliku koji bi izazvao dodatni trošak na strani korisnika |  |
| 5.10 | Sustav mora imati mogućnost skeniranja u Cloud : Sharepoint Cloud, Google Drive, , Onedrive for bussines, |  |
| 5.11 | Sustav mora imati mogućnost integracije sa fax sustavima |  |
| 6. | Vođenje osnovnih sredstava Korisnika PONUĐENO RJEŠENJE: | Ponuđeno (DA/NE) |
| 6.1. | Sustav mora imati mogućnost vođenja svih pojedinačnih uređaja kao “objekata” na kojima se prate lokacijske i servisne promjene. |  |
| 6.2. | Sustav mora voditi svaki pojedinačni uređaj od ulaska u flotu do umirovljenja. |  |
| 6.3. | Podaci koji se moraju voditi : tip uređaja, klasa, marka, ser broj, inv broj, posebna oznaka, datum ulaska |  |
| 6.4. | Podaci vezani na pripadnost : organizacija, podorganizacija, lokacija, mikrolokacija, osoba koja duži, kontakt telefon, kontakt email. |  |
| 6.5 | Podaci vezani uz promjene : datum ulaska, broj mjesečno ispisanih stranica, promjene potrošnog materijala |  |
| 7. | Helpdesk sustav PONUĐENO RJEŠENJE: | Ponuđeno (DA/NE) |
| 7.1. | Sustav mora biti kreiran u skladu sa ITIL najboljim praksama |  |
| 7.2 | Sustav mora imati web bazirano sučelje za prijavu korisnika i sva komunikacija mora biti zaštićena korištenjem važećih sigurnosnih protokola. |  |
| 7.3 | Sustav mora omogućavati neograničen broj krajnjih korisnika za otvaranje „prijava“ kroz web preglednik |  |
| 7.4 | Alarmiranje mrežno povezanih uređaja sa zahtjevima za promjenu potrošnog materijala mora biti sinkronizirano sa Helpdesk aplikacijom |  |

| 7.5 | Sustav mora imati mogućnost praćenja statusa “prijava” kroz aplikaciju |  |
| --- | --- | --- |
| 7.6 | Sustav mora imati mogućnost praćenja SLA kroz istu aplikaciju |  |

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA UREĐAJA

| TIP 1: A4 crno-bijeli stolni printer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element / komponenta | Minimalni tehnički zahtjev | Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave |
| Funkcionalnost | ispis |  |
| Tehnologija ispisa | laser sa crno bijelim ispisom |  |
| Brzina jednostranog ispisa A4 stranice | minimalno 40 str./min. |  |
| Rezolucija ispisa | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi |  |
| Zaslon | minimalno 1-linjski LCD ekran sa tipkama |  |
| Procesor | minimalno 1 GHz |  |
| Radna memorija | minimalno 256 MB |  |
| Maksimalno vrijeme ispisa prve A4 crno-bijele stranice | do 7 sekundi |  |
| Format papira | A4, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio |  |
| Obostrani ispis (Duplex) | automatski |  |
| Broj ladica/ulaznih spremnika papira | 2 |  |
| Ukupna zapremina ladica/ulaznih spremnika papira | minimalno 350 listova: 250-glavna i 100-višenamjenska ladica |  |
| Težina papira (podloge za ispis) | glavna ladica: 60-160 g/m2; višenamjenska ladica: 60-230 g/m2 |  |
| Integrirani priključci | Gigabit Ethernet i USB 2.0 Device (Tip B) |  |
| Podržani ispisni jezici | PCL, PDF v1.7, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL |  |
| Podržani operativni sustav | Microsoft Windows 10/11, MacOS, Linux CUPS, LPD/LPRng, ChromeOS |  |
| Toner i potrošni materijal | uz printer je potrebno isporučiti inicijalni toner kapaciteta od minimalno 10.000 stranica |  |
| Tipični energetski trošak (TEC) | do najviše 0,75 kWh po tjednu |  |
| Energetska učinkovitost i zaštita okoliša | Energy Star, Blue Angel, GS Mark, Nordic Swan |  |
| TIP 2: A4 crno-bijeli mutifunkcijski printer |  |  |
| Element / komponenta | Minimalni tehnički zahtjev | Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave |
| Funkcionalnost | ispis, skeniranje, kopiranje i faksiranje |  |
| Tehnologija ispisa | laser sa crno bijelim ispisom |  |
| Brzina jednostranog ispisa A4 stranice | minimalno 40 str./min. |  |
| Rezolucija ispisa | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi |  |
| Zaslon | minimalno 8,9 cm LCD ekran u boji osjetljiv na dodir |  |
| Procesor | minimalno 1 GHz |  |
| Radna memorija | minimalno 512 MB |  |
| Maksimalno vrijeme ispisa prve A4 crno-bijele stranice | do 7 sekundi |  |
| Format papira | A4, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio |  |
| Obostrani ispis (Duplex) | automatski |  |
| Broj ladica/ulaznih spremnika papira | 2 |  |
| Ukupna zapremina ladica/ulaznih spremnika papira | minimalno 350 listova: 250-glavna, 100-višenamjenska ladica i 50-ADF |  |
| Težina papira (podloge za ispis) | glavna ladica: 60-160 g/m2; višenamjenska ladica: 60-230 g/m2; ADF: 70-90 g/m2 |  |
| Tip skenera | ADF sa mogučnošću obostranog skeniranja u jednom prolazu |  |
| Brzina skeniranja A4 stranice minimalno (crno-bijelo) | jednostrano-28 ipm i dvostrano u jednom prolazu-56 ipm |  |
| Rezolucija skeniranja | ADF-600 x 600 dpi i plošni (staklo)-1200 x 1200 dpi |  |
| Formati skeniranih dokumenata | PDF, PDF/A-1b, potpisani PDF, sigurnosni PDF, JPEG, TIFF i XPS |  |
| Funkcije skeniranja | skeniranje na/u: USB Flash Drive, Email, OCR, Image, File, mrežnu mapu (SMB), FTP, SFTP, Email Server, MS Word i MS Excel |  |
| Brzina kopiranja A4 stranice minimalno (crno-bijelo) | jednostrano-40 kopija u min. |  |
| Fax | brzina 33,6 Kbps |  |
| Integrirani priključci | Gigabit Ethernet, USB 2.0 Host (Tip A) i USB 2.0 Device (Tip B) |  |
| Podržani ispisni jezici | PCL, PDF v1.7, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL |  |
| Podržani operativni sustav | Microsoft Windows 10/11, MacOS, Linux CUPS, LPD/LPRng, ChromeOS |  |
| Toner i potrošni materijal | uz printer je potrebno isporučiti inicijalni toner kapaciteta od minimalno 10.000 stranica |  |
| Tipični energetski trošak (TEC) | do najviše 0,80 kWh po tjednu |  |
| Energetska učinkovitost i zaštita okoliša | Energy Star, Blue Angel, GS Mark, Nordic Swan |  |
| TIP 3: A4 u boji stolni printer |  |  |
| Element / komponenta | Minimalni tehnički zahtjev | Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave |
| Funkcionalnost | ispis |  |
| Tehnologija ispisa | laser sa ispisom u boji |  |
| Brzina jednostranog ispisa A4 stranice | minimalno 30 str./min. |  |
| Rezolucija ispisa | 600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi |  |
| Zaslon | minimalno 6,8 cm LCD ekran u boji osjetljiv na dodir |  |
| Procesor | minimalno 800 MHz |  |
| Radna memorija | minimalno 512 MB |  |
| Maksimalno vrijeme ispisa prve A4 crno-bijele stranice | do 15 sekundi |  |
| Format papira | A4, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio |  |
| Obostrani ispis (Duplex) | automatski |  |
| Broj ladica/ulaznih spremnika papira | 2 |  |
| Ukupna zapremina ladica/ulaznih spremnika papira | minimalno 300 listova: 250-glavna i 50-višenamjenska ladica |  |
| Težina papira (podloge za ispis) | glavna ladica: 60-100 g/m2; višenamjenska ladica: 60-160 g/m2 |  |
| Integrirani priključci | Gigabit Ethernet, USB 2.0 Host (Tip A), USB 2.0 Device (Tip B) i WiFi 802.11b/g/n |  |
| Podržani ispisni jezici | PCL, PDF v1.7, PostScript 3 i XPS v1.0 |  |
| Podržani operativni sustav | Microsoft Windows 7/8/10/11, Microsoft Server 2008/2012/2016, MacOS, Linux CUPS, LPD/LPRng |  |
| Toner i potrošni materijal | mogućnost korištenja Black tonera kapaciteta od minimalno 8000 stranica i Color (Cyan, Magenta i Yellow) od minimalno 6000 stranica ispisa |  |
| Tipični energetski trošak (TEC) | do najviše 2,00 kWh po tjednu |  |
| Energetska učinkovitost i zaštita okoliša | Energy Star, Blue Angel, Nordic Swan |  |
| TIP 4: A4 mutifunkcijski printer u boji |  |  |
| Element / komponenta | Minimalni tehnički zahtjev | Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave |
| Funkcionalnost | ispis, skeniranje, kopiranje i faksiranje |  |
| Tehnologija ispisa | laser sa ispisom u boji |  |
| Brzina jednostranog ispisa A4 stranice | minimalno 30 str./min. |  |
| Rezolucija ispisa | 600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi |  |
| Zaslon | minimalno 11,9 cm LCD ekran u boji osjetljiv na dodir |  |
| Procesor | minimalno 800 MHz |  |
| Radna memorija | minimalno 512 MB |  |
| Maksimalno vrijeme ispisa prve A4 crno-bijele stranice | do 15 sekundi |  |
| Format papira | A4, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio |  |
| Obostrani ispis (Duplex) | automatski |  |
| Broj ladica/ulaznih spremnika papira | 2 |  |
| Ukupna zapremina ladica/ulaznih spremnika papira | minimalno 300 listova: 250-glavna, 50-višenamjenska ladica i 70-ADF |  |
| Težina papira (podloge za ispis) | glavna ladica: 60-100 g/m2; višenamjenska ladica: 60-160 g/m2; ADF: 70-90 g/m2 |  |
| Tip skenera | ADF sa mogučnošću obostranog skeniranja u jednom prolazu |  |
| Brzina skeniranja A4 stranice minimalno (crno-bijelo) | jednostrano-28 ipm i dvostrano u jednom prolazu-56 ipm |  |
| Rezolucija skeniranja | ADF-1200 x 600 dpi i plošni (staklo)-1200 x 2400 dpi |  |
| Formati skeniranih dokumenata | PDF, PDF/A, potpisani PDF, sigurnosni PDF, JPEG, TIFF i XPS |  |
| Funkcije skeniranja | skeniranje na/u: USB Flash Drive, Email, OCR, Image, File, mrežnu mapu (SMB), FTP, SFTP, Email Server, MS Word i MS Excel |  |
| Brzina kopiranja A4 stranice minimalno (crno-bijelo) | jednostrano-30 kopija u min. |  |
| Fax | brzina 33,6 Kbps |  |
| Integrirani priključci | Gigabit Ethernet, USB 2.0 Host (Tip A), USB 2.0 Device (Tip B) i WiFi 802.11b/g/n |  |
| Podržani ispisni jezici | PCL, PDF v1.7, PostScript 3 i XPS v1.0 |  |
| Podržani operativni sustav | Microsoft Windows 7/8/10/11, Microsoft Server 2008/2012/2016, MacOS, Linux CUPS, LPD/LPRng |  |
| Toner i potrošni materijal | mogućnost korištenja Black tonera kapaciteta od minimalno 8000 stranica i Color (Cyan, Magenta i Yellow) od minimalno 6000 stranica ispisa |  |
| Tipični energetski trošak (TEC) | do najviše 2,00 kWh po tjednu |  |
| Energetska učinkovitost i zaštita okoliša | Energy Star, Blue Angel, Nordic Swan |  |
| TIP 5: A3 mutifunkcijski printer u boji |  |  |
| Element / komponenta | Minimalni tehnički zahtjev | Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave |
| Funkcionalnost | ispis, skeniranje, kopiranje i faksiranje |  |
| Tehnologija ispisa | laser sa ispisom u boji |  |
| Brzina jednostranog ispisa A4 stranice | minimalno 30 str./min. |  |
| Rezolucija ispisa | 1800 (ekvivalent) x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi |  |
| Zaslon | minimalno 10,1" (25,6 cm) LCD ekran u boji osjetljiv na dodir |  |
| Procesor | minimalno 1,5 GHz |  |
| Radna memorija | minimalno 8 GB |  |
| Maksimalno vrijeme ispisa prve A4 crno-bijele stranice | do 5 sekundi |  |
| Format papira | SRA3, A3, A4, A5 i A6 |  |
| Obostrani ispis (Duplex) | automatski |  |
| Broj ladica/ulaznih spremnika papira | 3 |  |
| Ukupna zapremina ladica/ulaznih spremnika papira | minimalno 1150 listova: 2x500-glavna, 150-višenamjenska ladica i 100-ADF |  |
| Težina papira (podloge za ispis) | glavna ladica: 60-250 g/m2; višenamjenska ladica: 60-300 g/m2; ADF: 40-160 g/m2 |  |
| Tip skenera | DADF (Duplexing Automatic Document Feeder) |  |
| Brzina skeniranja A4 stranice minimalno (crno-bijelo) | jednostrano-100 ipm i dvostrano u jednom prolazu-200 ipm |  |
| Rezolucija skeniranja | 600 x 600 dpi |  |
| Formati skeniranih dokumenata | PDF, PDF/A, Compact PDF, Encrypted PDF, XPS, JPEG i TIFF |  |
| Funkcije skeniranja | skeniranje na/u: USB Flash Drive, Email, mrežnu mapu (SMB), FTP, Box, WebDAV, DPWS i URL |  |
| Brzina kopiranja A4 stranice minimalno (crno-bijelo) | jednostrano-30 kopija u min. |  |
| Fax | brzina 33,6 Kbps (kao opcija) |  |
| Integrirani priključci | Gigabit Ethernet, USB 2.0 Host (Tip A) i USB 2.0 Device (Tip B) |  |
| Podržani ispisni jezici | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 i XPS |  |
| Podržani operativni sustav | Microsoft Windows 10/11, Microsoft Server 2012/2016/2022, MacOS, Linux, Unix i Citrix |  |
| Toner i potrošni materijal | mogućnost korištenja Black tonera kapaciteta od minimalno 25.000 stranica i Color (Cyan, Magenta i Yellow) od minimalno 25.000 stranica ispisa |  |
| Tipični energetski trošak (TEC) | do najviše 0,50 kWh po tjednu (Energy Star Certified) |  |
| Energetska učinkovitost i zaštita okoliša | Energy Star 3.0, RoHS, WEEE, CE |  |
| TIP 6: A3 crno-bijeli mutifunkcijski printer |  |  |
| Element / komponenta | Minimalni tehnički zahtjev | Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave |
| Funkcionalnost | ispis, skeniranje, kopiranje i faksiranje (kao opcija) |  |
| Tehnologija ispisa | laser sa crno bijelim ispisom |  |
| Brzina jednostranog ispisa A4 stranice | minimalno 30 str./min. |  |
| Rezolucija ispisa | 1800 (ekvivalent) x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi |  |
| Zaslon | minimalno 10,1" (25,6 cm) LCD ekran u boji osjetljiv na dodir |  |
| Procesor | minimalno 1,6 GHz |  |
| Radna memorija | minimalno 8 GB |  |
| Maksimalno vrijeme ispisa prve A4 crno-bijele stranice | do 5 sekundi |  |
| Format papira | SRA3, A3, A4, A5 i A6 |  |
| Obostrani ispis (Duplex) | automatski |  |
| Broj ladica/ulaznih spremnika papira | 3 |  |
| Ukupna zapremina ladica/ulaznih spremnika papira | minimalno 1150 listova: 2x500-glavna, 150-višenamjenska ladica i 100-ADF |  |
| Težina papira (podloge za ispis) | glavna ladica: 60-300 g/m2; višenamjenska ladica: 60-250 g/m2; ADF: 40-160 g/m2 |  |
| Tip skenera | DADF (Duplexing Automatic Document Feeder) |  |
| Brzina skeniranja A4 stranice minimalno (crno-bijelo) | jednostrano-100 ipm i dvostrano u jednom prolazu-200 ipm |  |
| Rezolucija skeniranja | 600 x 600 dpi |  |
| Formati skeniranih dokumenata | PDF, PDF/A, Compact PDF, Encrypted PDF, XPS, JPEG i TIFF |  |
| Funkcije skeniranja | skeniranje na/u: USB Flash Drive, Email, mrežnu mapu (SMB), FTP, Box, WebDAV, DPWS i URL |  |
| Brzina kopiranja A4 stranice minimalno (crno-bijelo) | jednostrano-30 kopija u min. |  |
| Fax | brzina 33,6 Kbps (kao opcija) |  |
| Integrirani priključci | Gigabit Ethernet, USB 2.0 Host (Tip A) i USB 2.0 Device (Tip B) |  |
| Podržani ispisni jezici | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 i XPS |  |
| Podržani operativni sustav | Microsoft Windows 10/11, Microsoft Server 2012/2016/2019/2022, MacOS, Linux, Unix i Citrix |  |
| Toner i potrošni materijal | mogućnost korištenja Black tonera kapaciteta od minimalno 20.000 stranica |  |
| Tipični energetski trošak (TEC) | do najviše 0,50 kWh po tjednu (Energy Star Certified) |  |
| Energetska učinkovitost i zaštita okoliša | Energy Star 3.0, RoHS, WEEE, CE |  |
| TIP 7A: barkod printer ZEBRA ZD421 ili jednakovrijedan |  |  |
| Element / komponenta | Minimalni tehnički zahtjev | Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave |
| Funkcionalnost | ispis na naljepnice/etikete |  |
| Tehnologija ispisa | direktno termalni ili termalno transferni |  |
| Rezolucija ispisa minimalno | 203 dpi (8 točaka/mm) |  |
| Brzina ispisa minimalno | 152 mm u sekundi |  |
| Radna memorija minimalno | 256 MB SDRAM; 512 MB Flash |  |
| Širina ispisa minimalno | 104 mm |  |
| Dužina ispisa minimalno | 991 mm |  |
| Senzori za naljepnice | pomični transmisijski (GAP) i pomični refleksivni (black mark), podesiv po cijeloj širini medija |  |
| Radna temperatura | od 4.4 °C do 41 °C |  |
| Skladišna temperatura | od -40 °C do 60 °C |  |
| Otpornost na vlagu pri radu | od 10 do 90% bez kondenzacije |  |
| Otpornost na vlagu kod uskladištenja | od 5 do 95% bez kondenzacije |  |
| Širina printera maksimalno | 178 mm (Direct Thermal), 202 mm (Thermal Transfer) |  |
| Visina printera maksimalno | 151 mm (Direct Thermal), 189 mm (Thermal Transfer) |  |
| Dubina printera maksimalno | 221 mm (Direct Thermal), 267 mm (Thermal Transfer) |  |
| Težina printera maksimalno | 1,4 kg (Direct Thermal), 2,05 kg (Thermal Transfer) |  |
| Komunikacija i mogućnosti sučelja | USB 2.0, Ethernet 10/100 i Bluetooth 5 - standardno Serial RS-232 - samo kao opcija |  |
| Programski jezici | EPL2, ZPL /ZPL II |  |
| Priprema printera | printeri trebaju biti pripremljeni sa predinstaliranim formama i fontovima, te setirani i prilagođeni za rad sa BIS-om |  |
| TIP 7B: barkod printer ZEBRA ZD621 ili jednakovrijedan |  |  |
| Element / komponenta | Minimalni tehnički zahtjev | Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave |
| Funkcionalnost | ispis na naljepnice/etikete |  |
| Tehnologija ispisa | direktno termalni ili termalno transferni |  |
| Ekran za upravljanje | minimalno 4.3" LCD ekran u boji osjetljiv na dodir (samo kao opcija) |  |
| Rezolucija ispisa minimalno | 203 dpi (8 točaka/mm) |  |
| Brzina ispisa minimalno | 203 mm u sekundi |  |
| Radna memorija minimalno | 256 MB SDRAM i 512 MB Flash |  |
| Širina ispisa minimalno | 104 mm |  |
| Dužina ispisa minimalno | 991 mm |  |
| Senzor medija | pomični transmisijski (GAP) i pomični refleksivni (black mark), podesiv po cijeloj širini medija |  |
| Radna temperatura | od 4.4 °C do 41 °C |  |
| Skladišna temperatura | od -40 °C do 60 °C |  |
| Otpornost na vlagu pri radu | od 10 do 90% bez kondenzacije |  |
| Otpornost na vlagu kod uskladištenja | od 5 do 95% bez kondenzacije |  |
| Širina printera maksimalno | 177 mm (Direct Thermal), 202 mm (Thermal Transfer) |  |
| Visina printera maksimalno | 151 mm (Direct Thermal), 192 mm (Thermal Transfer) |  |
| Dubina printera maksimalno | 221 mm (Direct Thermal), 267 mm (Thermal Transfer) |  |
| Težina printera maksimalno | 1,6 kg (Direct Thermal), 2,5 kg (Thermal Transfer) |  |
| Komunikacija i mogućnosti sučelja | USB 2.0 (Tip B), Serial RS-232, Ethernet 10/100 i Bluetooth 5 |  |
| Programski jezici | EPL2, ZPL /ZPL II |  |
| Priprema printera | printeri trebaju biti pripremljeni sa predinstaliranim formama i fontovima, te setirani i prilagođeni za rad sa BIS-om |  |
| TIP 7C: printer ZEBRA ZD510-HC za narukvice ili jednakovrijedan |  |  |
| Element / komponenta | Minimalni tehnički zahtjev | Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave |
| Funkcionalnost | ispis na narukvice |  |
| Tehnologija ispisa | direktno termalni |  |
| Rezolucija ispisa minimalno | 300 dpi (12 točaka/mm) |  |
| Brzina ispisa minimalno | 102 mm u sekundi (narukvice za identifikaciju) i 51 mm (narukvice u zdravstvu) |  |
| Radna memorija minimalno | 256 MB SDRAM; 512 MB Flash |  |
| Širina ispisa ovisno o mediju | 19.05mm, 25.4mm i 30.16mm |  |
| Dužina ispisa maksimalno | 558 mm |  |
| Vrste medija za ispis | narukvice za zdravstvo sa antimikrobnim premazom |  |
| Indikatori | osvjetljeni pokazivač stanja medija za ispis |  |
| Radna temperatura | od 4.4 °C do 40 °C |  |
| Skladišna temperatura | od -40 °C do 60 °C |  |
| Otpornost na vlagu pri radu | od 20 do 85% bez kondenzacije |  |
| Otpornost na vlagu kod uskladištenja | od 5 do 85% bez kondenzacije |  |
| Širina printera maksimalno | 127 mm |  |
| Visina printera maksimalno | 178 mm |  |
| Dubina printera maksimalno | 242 mm |  |
| Težina printera maksimalno | 1,4 kg |  |
| Komunikacija i mogućnosti sučelja | USB 2.0, Ethernet 10/100 i Bluetooth |  |
| Programski jezici | ZPL/ZPL II i XML |  |